Specyfikacja techniczna samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (warunki minimalne)

| Oferowany samochód marki …......................., model ….......................................... |  |
| --- | --- |
| Parametr wymagany | Parametr oferowany Proszę podać konkretne oferowane wartości |
| • fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2016 |  |
| • rozstaw osi powyżej 3200 mm |  |
| • lakier akrylowy, metalik – bez dopłaty |  |
| • silnik wysokoprężny, turbodoładowany o pojemności : do 2.2 l |  |
| • silnik wysokoprężny, turbodoładowany, min.100 KM |  |
| • zużycie paliwa średnio 7,5 l/100 km |  |
| • Samochód spełniający normy emisji spalin Euro 5 na podstawie świadectwa homologacji pojazdu, tj. dopuszczalne wartości emisji zanieczyszczeń spalin: emisja CO – maksimum 152 mg/km emisja NOx – maksimum 174,8 m g/km; emisja THC– maksimum 41,1 m g/km. • Poziom emisji dwutlenku węgla, mierzony według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych - CO2 - nie więcej niż 195 g/km. • Średnia wartość zużycia energii w cyklu łączonym - nie większa niż 285,0 MJ/100 km, przyjmując że 1l oleju napędowego zawiera 37 MJ energii (MJ – megadżul) |  |
| • samochód 9-cio osobowy ( 8+1 ) i do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
| • homologacja pojazdu dla przewozu osób niepełnosprawnych |  |

Wyposażony w:

| Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/ Nie |
| --- | --- |
| immobiliser |  |
| - autoalarm z własnym zasilaniem, funkcją dozoru wnętrza kabiny kierowcy oraz zabezpieczeniem przed odholowaniem |  |
| centralny zamek z pilotem |  |
| wspomaganie układu kierowniczego |  |
| koła16” obręcze stalowe |  |
|  układ hamulcowy z ABS |  |
| hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu |  |
| system kontroli trakcji: układ EDS lub równoważny |  |
| system kontroli trakcji: układ ASR lub równoważny |  |
| system kontroli trakcji: układ MSR lub równoważny |  |
| system kontroli trakcji: układ ESP |  |
| niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem |  |
|  regulowane i podgrzewane elektrycznie lusterka boczne |  |
| skrzynia biegów min. 5-biegowa mechaniczna |  |
|  klimatyzacja z elektroniczną regulacją, dodatkowym sterowaniem przestrzeni pasażerskiej 3-strefowa |  |
|  poduszka powietrzna kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji |  |
|  pasy bezpieczeństwa z napinaczami dla kierowcy i pasażera |  |
|  zagłówki z regulacja wysokości na wszystkich siedzeniach |  |
|  regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach |  |
|  zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy |  |
|  szyby termoizolacyjne |  |
|  przesuwane prawe drzwi boczne |  |
| - uchwyt ułatwiający wsiadanie przy drzwiach bocznych plus niski stopień, wieszaki na ubrania przy każdym rzędzie siedzeń |  |
|  tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na 180st. z oknami ogrzewanymi |  |
|  czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa dla kierowcy |  |
|  stopień wejściowy boczny oświetlony |  |
|  gniazdo 12V z zapalniczką w kabinie |  |
|  wentylacja kabiny z recyrkulacją, filtr przeciwpyłowy |  |
|  elektrycznie regulowane przednie szyby boczne |  |
|  fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami + podwójne siedzenie obok kierowcy |  |
|  I rząd siedzeń w przestrzeni pasażerskiej 2+1, dwuosobowe ze składanym oparciem, jednoosobowe, odchylane |  |
|  II rząd przestrzeni pasażerskiej siedzenie trzyosobowe ze składanym oparciem |  |
| wszystkie fotele przestrzeni pasażerskiej szybko demontowane |  |
|  wszystkie siedzenia wyposażone w 3-punktowe pasy bezwładnościowe |  |
|  wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa |  |
|  dywaniki gumowe w kabinie i przestrzeni pasażerskiej |  |
|  trzecie światło stop |  |
|  komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu |  |
|  uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z przedziału pasażerskiego |  |
|  radio CD/ RDS/ MP3 z głośnikami z przodu i z tyłu |  |
|  gaśnica, trójkąt, apteczka, podnośnik |  |
|  pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| - komplet opon zimowych na felgach stalowych |  |

Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej :

| Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/ Nie |
| --- | --- |
| • stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego |  |
| •komplet pasów do mocowania 1 wózka inwalidzkiego |  |
| •wózek inwalidzki |  |
| • pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim |  |
| • stanowisko do mocowania łóżka do przewozu chorych leżących |  |
| •komplet pasów do mocowania 1 łóżka do przewozu chorych leżących |  |
| • łóżko do przewozu chorych leżących |  |
| • pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na łóżku |  |
| • winda inwalidzka zamontowana przy tylnych drzwiach samochodu |  |
| • dodatkowy schodek wzdłuż prawego boku |  |
| • oznakowanie pojazdu z przodu i tylu symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych |  |

Warunki dostawy:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu

Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

1. homologację fabryczną,

2. oryginalna instrukcje obsługi w języku polskim,

3. książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu

4. książkę przeglądów serwisowych.

5. świadectwo homologacji koniecznej do przewozu osób niepełnosprawnych,

6.dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

a) fakturę VAT,

b) świadectwo zgodności WE,

c) dokument potwierdzający posiadanie akcyzy,

d) kartę pojazdu,

Warunki gwarancji:

- gwarancja 60 miesięcy bez limitu kilometrów

- 144 miesiące na perforację elementów nadwozia

- 60 miesięcy na powłokę lakierniczą

- nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w okresie gwarancji (w tym materiały eksploatacyjne +  robocizna ), wykonywane z częstotliwością i zakresem wynikającym z zaleceń producenta pojazdu.

Termin realizacji: do 15.04.2016r

Termin płatności:  do 30 dni po dostarczeniu faktury VAT,

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód do siedziby zamawiającego na swój koszt

i odpowiedzialność.

............................... dnia ..............................                 ..................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)