Załącznik do zadania 2b

Wykonanie utwardzenia drogi o wymiarach 75m x 3,5m

Zakres prac do wykonania :

- Mechaniczne wykonywanie koryta o głębokości 45cm  - pow. ok. 270m2

- Wywiezienie urobku samochodami – ok. 120m3

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa  dolna, grubość po zagęszczeniu  20cm – ok. 270m2

- Warstwy odsączające z piasku z zagęszczeniem. Grubość po zagęszczeniu 10cm –ok. 270m2

- Obrzeża beton owe 30 x 8cm na ławie betonowej – długość ok. 150mb

- Ułożenie kostki na podsypce cementowo – piaskowej na pow. ok. 270m2

UWAGA do poz.6    - kostkę dostarcza Zamawiający. Koska pochodzi z rozbiórki i zostanie dostarczona  przez Zamawiającego na miejsce budowy.

Początek i koniec  drogi należy  ograniczyć krawężnikiem drogowym „ na płasko”