Załącznik 9

WYMAGANIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

1. DANE OGÓLNE

Określenie zamierzenia

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO

Obiekt

Szpital  „BIAŁY ORZEŁ”

Adres, lokalizacja

58-350 Sokołowsko, ul. Parkowa 5

Inwestor

“SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Spółka z o.o.

58-350 Sokołowsko, ul. Parkowa 3

Faza opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy

Wielkość zamierzenia  (zakres objęty projektem)

tj. część szpitalna budynku + palmiarnia + pomieszczenia zespołu żywienia

a) powierzchnia zabudowy        1.252  m2

b) powierzchnia użytkowa     	   2.937 m2

c) kubatura  			 15.350 m3

Przeznaczenie budynku:

baza łóżkowa - obecnie dla 94 pacjentów w 34 salach chorych tylko z umywalką, w tym:

a)    2 sale  	- jednoosobowe

b)  13 sal   	- dwuosobowe

- 10 sal 	- trzyosobowe

d)    9 sal  	- czteroosobowe

2.   OPIS (stan istniejący)

Lokalizacja i opis ogólny

Charakterystyka obiektu

Obiekt w stanie obecnym pełni funkcję Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc „Biały Orzeł” i jest położony przy ul. Parkowej 3 w Sokołowsku.

Budynek o konstrukcji murowanej został wzniesiony w latach 1874 – 1876, jako zespół sanatoryjny dra Romplera.

W zasadniczej części funkcjonalnej obiekt stanowi głównie bazę szpitalną dla 94 pacjentów zlokalizowaną na poziomie I, II i III piętra. Na parterze znajdują się gabinety rehabilitacyjno-zabiegowe fizyko- i hydroterapii, pracowania RTG oraz pomieszczenia zaplecza sanitarno-higienicznego personelu szpitala, które nie są objęte zamierzonym opracowaniem projektowym.

W zespole architektonicznym znajduje się budynek główny, który wraz z przylegającym terenem  rozległego parku figuruje w ewidencji zabytków w związku z czym jest  chroniony przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad  zabytkami.

Ponadto obiekt  wraz z przylegającym obszarem zieleni znajduje się:

- w całości w strefie " A" ścisłej ochrony konserwatorskiej

- w strefie "K" ochrony krajobrazu kulturowego

- w granicach strefy ochrony zabytkowych układów zieleni (parki).

W tym obszarze lokalny plan zagospodarowania przestrzennego ustala pierwszeństwo wymagań konserwatorskich nad działalnością inwestycyjną. Zamierzenia wymagają opiniowania i uzgadniania z konserwatorem zabytków, zachowaniu podlegają historyczne układy przestrzenne, wnętrza urbanistyczne z ich  kompozycją oraz zabytkowe układy zieleni, należy zachować i utrwalać dawne przeznaczenie zabytkowych układów zieleni i ich części . We wszelkich działaniach inwestycyjnych należy zachować historyczny układ formy i sposobu użytkowania terenów w postaci zachowanych elementów przestrzennych  nowa zabudowa winna być harmonijnie wpisana w zabytkowe otoczenie i sylwetką miejscowości

Obiekt posiada wydzielone miejsca parkingowe dla samochodów osobowych. Usytuowanie budynku pozwala na dogodne dojście i swobodny dojazd. Otaczający teren  lekko pagórkowaty, częściowo ogrodzony.

Charakterystyka techniczna budynku

Szpital „Biały Orzeł” jest obiektem wolnostojącym, posiada cztery kondygnacje nadziemne wraz z użytkowy  podpiwniczeniem.   W podpiwniczeniu znajdują się pomieszczenia zespołu żywienia , rozdzielnia elektryczna , dwie kotłownie (olejowa i na paliwo stałe „ekogroszek”)  Strych nie jest przeznaczony na cele gospodarcze (nieużytkowany).

Wejście frontowe do budynku od strony wewnętrznej drogi dojazdowej, wyjścia ewakuacyjne (szt. 3) w poziomie parteru na teren posesji. Od strony wschodniej zlokalizowany jest podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W ujęciu architektoniczno-przestrzennym budynek składa się z 3 pawilonów:

- Pawilon I – część szpitalna, czterokondygnacyjny  i podpiwniczony w ok. 15% powierzchni zabudowy,. Od strony południowo-wschodniej na poziomie I piętra dobudowana jest weranda o konstrukcji stalowo - drewnianej kryta dachem drewnianym jednospadowym opartym na kratownicach stalowych.

- Pawilon II - jednokondygnacyjny, składający się z palmiarni od strony frontowej (zachodniej) – niepodpiwniczonej  oraz wewnętrzny węzeł  komunikacyjny pomiędzy  pawilonami A-C (od strony wschodniej) podpiwniczony, połączony z podkuchenką i schodami ceramicznymi prowadzącymi do kuchni w przyziemiu.

- Pawilon III – administracyjno-gospodarczy, podpiwniczony- trzykondygnacyjny. W pomieszczeniach przyziemia znajduje się kuchnia wraz z pomieszczeniami zaplecza kuchennego, na parterze – laboratorium, na I i II piętrze – pomieszczenia biurowo-administracyjne.

Pawilon I i II objęty jest zamierzonym opracowaniem projektowym za wyjątkiem części parteru w Pawilonie I.                 Pawilon III podlega przeprojektowaniu tylko w części przyziemia gdzie zlokalizowany jest zespół żywieniowy i kotłownie.

Konstrukcja

Fundamenty o zmiennej grubości od 51 do 96 cm z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w części przyziemia licowane blokami kamienia z piaskowca.

Stropy nad piwnicami ceramiczne – odcinkowe, krzyżowo- łukowe w palmiarni stropodach żelbetowy  i strop kasetonowy, pozostałe stropy drewniane.

Klatki schodowe:

- w części północnej - z piwnicy (kuchni) do parteru – ceramiczne, na I i II piętro – drewniane,

- w części południowej – dwie drewniane, główna na wprost wejścia do szpitala, boczna – z parteru na strych.

Więźba dachowa drewniana o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej, dach jest kryty papą nawierzchniową. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej .

Ściany zewnętrzne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, ściany działowe z cegły pełnej, najczęściej o grubości 25 cm

Tynki cementowo-wapienne. W pomieszczeniach kuchni, laboratorium, sanitarno-higienicznych, pokojach zabiegowych w podkuchenkach oddziałowych ściany wyłożone płytkami glazurowanymi do wysokości 1,6 m lub na całej wysokości.

Okna drewniane w 50 % wymienione na nowe w technologii Euro, pozostałe skrzynkowe i krosnowe. Drzwi w pomieszczeniach płycinowe jednoskrzydłowe. Drzwi wejściowe do szpitala aluminiowe, dwuskrzydłowe. W części szpitalnej korytarze przedzielone ściankami aluminiowymi z drzwiami aluminiowymi.

Posadzki betonowe w kotłowni, a w  pomieszczeniach kuchni oraz w pomieszczeniach laboratorium, podkuchenek oddziałowych, sanitarno-higienicznych i w pokojach zabiegowych -  z płytek ceramicznych. Posadzki z płyt kamiennych w palmiarni oraz w korytarzach na parterze części szpitalnej, natomiast drewniane, kryte wykładziną PCV w pozostałych pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych na wyższych kondygnacjach.

Budynek wyposażony w instalacje:

- elektryczną (moc przyłączeniowa  - 120 kW)

- wodno-kanalizacyjną,

- centralnego ogrzewania,

- sygnalizacyjną,

- telefoniczną,

- odgromową,

oraz dźwig osobowy obsługujący pawilon szpitalny i dźwig towarowo-kuchenny w obszarze zespołu żywienia.

Budynek nie jest wyposażony w instalację gazową ze względu na brak możliwości  zainstalowania przesyłowej sieci gazowej w Sokołowsku.

Ogrzewanie obiektu  oraz przesył ciepła następuje  z istniejących dwóch kotłowni zlokalizowanych obok siebie w przyziemiu budynku, które wyposażone są w:

- kocioł na olej opałowy typu Paromat-Simplex PSO28 o mocy 285 kW

- kocioł na paliwo stałe (ekogroszek) typu „EKR” o mocy 250 kW.

3.   ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Zgodnie z założeniami określonymi przez Inwestora  obiekt szpitalny  poddany ma być modernizacji i częściowej przebudowie mającej na celu podwyższenie standardu bazy   łóżkowej poprzez wyodrębnienie pokoi z pełnym węzłem sanitarnym 1,2 i 3 - osobowe (na poziomie I, II i III piętra) w sumie dla ok. 95 pacjentów oraz dodatkowo:

- poszerzenie istniejącej bazy rehabilitacyjnej o nowe gabinety zabiegowe fizykoterapii  (na poziomie parteru)

i ewentualnie na wyższych kondygnacjach

- uwzględnienie w projekcie sali nadzoru medycznego, dyżurki pielęgniarskiej, pokoju zabiegowego i gabinetu

lekarskiego + pomieszczenia zaplecza medycznego

-   wybudowanie od podstaw dźwigu szpitalnego, jako przeszklony- panoramiczny oraz modernizacja istniejącego

dźwigu osobowego w istniejącym szybie dźwigowym

-   aranżacja palmiarni o pow. ok. 360  m2 (poziom parteru) na stołówkę dla ok. 100 osób oraz  inhalatorium, sale

gimnastyczną  wraz z przebudową ciągów komunikacji  wewnętrznej do części szpitalnej obiektu

- przebudowa zespołu żywienia z dostosowaniem do obowiązujących wymagań sanitarnych z likwidacją

ceramicznych trzonów kuchennych opalanych węglem

- modernizacja dźwigu towarowo-kuchennego do przewozu posiłków

- montaż wentylacji mechanicznej dla potrzeb zespołu żywienia

- termomodernizacja ścian elewacji i stropu strychowego wraz z częściową wymianą stolarki okienno-drzwiowej

- rekonstrukcja ozdobnych detali architektonicznych zgodnie z wytycznymi WKZ

- rozbudowa istniejącej kotłowni olejowo-węglowej z montażem kolektorów słonecznych, systemem orurowania +

zbiornik solarny absorbujący powstałe ciepło do wykorzystana do podgrzewu ciepłej wody oraz wspomagania

ogrzewania budynku

- agregatornia wraz z zainstalowaniem agregatu prądotwórczego

- zbiornik stanowiący rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę

- wymiana i przebudowa wytypowanych pionów i podejść do instalacji wodociągowej,kanalizacyjnej oraz

centralnego ogrzewania

- przebudowa instalacji elektrycznej jedno- i trójfazowej wraz z zasilaniem

- montaż instalacji sieci strukturalnych i niskoprądowej

- wymiana papowego poszycia zadaszeń wraz ze wzmocnieniem uszkodzonych elementów nośnych więźby

dachowej

- roboty zewnętrzne: schody, opaski, mała architektura zieleni,  przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej

- wyposażenie obiektu w system przeciwpożarowy w zgodzie z obowiązującymi przepisami i wymogami dla

obiektów szpitalnych.

W zakres prac projektowych wchodzi modernizacja i przebudowa  budynku z dostosowaniem do aktualnych przepisów  w tym w pierwszej kolejności przeprojektowanie istniejącego układu funkcjonalnego do zamierzonych potrzeb wraz z usunięciem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych - bezprogowy system komunikacji wewnętrznej umożliwiający swobodne poruszanie się po obiekcie  na  wszystkich kondygnacjach.

Wstępny program funkcjonalny na bazie zatwierdzonej przez Inwestora  koncepcji zawiera w układzie poszczególnych kondygnacji:

przyziemie (niski parter)

-   przebudowa zespołu żywienia z dostosowaniem do obowiązujących wymagań sanitarnych z likwidacją

ceramicznych trzonów kuchennych opalanych węglem

- -   rozbudowa istniejącej kotłowni olejowo-węglowej z montażem kolektorów   na poszyciu dachowym

- -   agregatornia wraz z zainstalowaniem agregatu prądotwórczego

- -   zbiornik stanowiący rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę

parter

-  poszerzenie istniejącej bazy rehabilitacyjnej o nowe gabinety zabiegowe fizykoterapii

-  izba przyjęć, dyżurka pielęgniarska, pokój zabiegowy i gabinetu lekarski

-  dwa pomieszczenia dla potrzeb laboratorium analitycznego

-  stołówka-jadalnia dla ok. 100 osób z rozdzielnią kelnerską obok obecnej palmiarni

wraz dostosowaniem ciągów komunikacji wewnętrznej do części szpitalnej obiektu

-  aranżacja palmiarni na gabinet inhalatorium i sale gimnastyczną

I piętro

-     11-12 sal chorych z pełnym węzłem sanitarnym

-     pomieszczenia zaplecza medycznego i ewentualnie zabiegowego

-     sala nadzoru medycznego

II piętro

- 10-11 sal chorych z pełnym węzłem sanitarnym

- pomieszczenia zaplecza medycznego i ewentualnie zabiegowego

III piętro

- 11-12 sal chorych z pełnym węzłem sanitarnym

- pomieszczenia zaplecza medycznego i ewentualnie zabiegowego

DŹWIG OSOBOWY - SZPITALNY

Proponowana lokalizacja: przy szczytowej ścianie budynku od strony południowej na przedłużeniu wewnętrznych poziomych ciągów komunikacyjnych (korytarze). Dźwig – częściowo przeszklony- panoramiczny,  czteroprzystankowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz chorych w łóżkach i noszach.

- WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOT. PROJEKTOWANEJ SIECI STRUKTURALNEJ

Okablowanie sieci strukturalnej powinno obejmować i integrować:

- telefony wewnątrz obiektu  obsługujące wskazane przez zamawiającego pomieszczenia,

- sieć LAN dla komputerów pracujących we wskazanych przez zamawiającego pomieszczeniach,

- punkt dostępowy internetu bezprzewodowego w palmiarni,

- instalację systemu telewizji przemysłowej umożliwiający podgląd korytarzy, wejścia głównego i wejścia bocznego z dyżurki pielęgniarskiej z rejestracją obrazu na rejestratorze zlokalizowanym w istniejącej serwerowni

- instalację domofonu przy wejściu głównym zintegrowana z siecią telefoniczną,

ZAŁĄCZNIKI:

  - mapa sytuacyjna obszaru objętego zamierzonym przeprojektowaniem uwzględniająca usytuowanie nowego dźwigu osobowego  (szpitalny) oraz poszczególne pawilony w budynku

  - rzuty poziome kondygnacji (inwentaryzacja opracowana w latach 60-tych XX wieku) obejmujące:

1.  przyziemie – niski parter (zespoł żywienia i kotłownie)

2.  parter (palmiarnia i obszar przylegający)

3.  I piętro – pawilon szpitalny

4.  II piętro – pawilon szpitalny

5.  III piętro – pawilon szpitalny

  - oczekiwania zamawiającego dot. sieci strukturalnej w budynku

  - dokumentacja fotograficzna – stan istniejący (12 zdjęć z opisem)